Российская Федерация

Новгородская область Валдайский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕМЁНОВЩИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от    2020  №	ПРОЕКТ

д. Семёновщина

О внесение изменений в решение

Совета депутатов Семёновщинского

сельского поселения от 28.08.2018

№ 117 «Об утверждении Правил
благоустройства территории 
Семёновщинского сельского 
поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Совет депутатов Семёновщинского  сельского поселения

- РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Правила благоустройства территории Семёновщинского  сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Семёновщинского  сельского поселения от 28.08.2018 № 117 следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2. Общие требования к состоянию общественных пространств, к объектам благоустройства и их отдельным элементам Правил благоустройства территории Семёновщинского  сельского поселения пунктом 2.9 следующего содержания:

«2.9. Размещение и содержание детских и спортивных площадок»

2.9.1 Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего возраста (7-12 лет). Площадки организовываются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) организовываются спортивно – игровые комплексы и оборудуются специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

2.9.2 Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии не менее (м):

1) от окон жилых и общественных зданий:

- детские игровые (дошкольного возраста) – 12 м;

- для занятия физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м;

2) от площадок для мусоросборников – 20 м;

3)от открытых автостоянок и паркингов вместимостью:

- 10 и менее машино-мест – 25 м;

- 11 и более машино-мест – 50 м;

2.9.3 Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне.

2.9.4 Детские площадки рекомендуются изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

2.9.5 Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает:

- мягкие виды покрытия;

- элементы сопряжения поверхности площадки с газоном;

- озеленение;

- игровое оборудование;

- скамьи и урны;

- осветительное оборудование;

2.9.6 Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Спортивные площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки.

2.9.7 Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает:

- мягкие или газонные виды покрытия;

- спортивное оборудование;

- озеленение;

2.9.8 Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу высотой не менее 1,2 м.

2.9.9 Озеленение детских и спортивных площадок:

- озеленение размещается по периметру площадки;

- быстрорастущие деревья высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м.

- запрещено применять деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву;

- для ограждения спортивной площадки возможно применять вертикальное озеленение.

2.9.10 Содержание в надлежащем порядке детских и спортивных площадок обеспечивается их собственниками и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации осуществляют монтаж и установку, регулярный осмотр, контроль за состоянием и техническое обслуживание оборудования на детских игровых площадках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

2. Опубликовать  проект решения  в информационном бюллетене «Семёновщинский вестник» и на официальном сайте Администрации Семёновщинского  сельского поселения в сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                       Е.В.Баранов

Проект подготовил и завизировал:

Главный специалист администрации	                         		              Л.А.Шабанова

Согласовано:

Главы сельского поселении     						 Е.В.Баранов

Разослать: Дело-2, прокуратура-1.